## 朔州陶瓷职业技术学院17号楼第一会议室音响系统更换采购项目报价表

| 序号 | 产品名称 | 需求参数 | 数量 | 单位 | 品牌 | 型号 | 参数 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议音响 | 1.阻抗：8Ω； 2.频率响应：80Hz-20KHz； 3.灵敏度：≥91dB； 4.额定功率：180-220W； 5.尺寸≤宽150×高700×深160mm，含≥4个4寸全频单元+1个号角高音单元。 6.音响箱体为多层夹板制作 | 4 | 支 |  |  |  |  |  |
| 2 | 会议功放 | 1.类型：两通道立体声功放； 2.输出功率：≥200W×2（8Ω）； 3.输入灵敏度：0.8-1Vrms； 4.含短路/过热/负载保护； 5.总谐波失真THD+N:<0.1% 6.信噪比S/N rate:>85dB 7.阻尼系数:>300 8.转换速率:>20V/μs 9.分离度:≥70dB 10.尺寸≤宽485×深400×高90mm。 | 2 | 台 |  |  |  |  |  |
| 3 | 调音台 | 1.输入通道：≥12路麦克风输入（含≥4个Combo卡侬口）+≥2路立体声输入； 2.屏幕配置：≥7英寸高清IPS触摸屏，分辨率≥1024×600； 3.功能：含USB播放/录音功能，支持场景保存与调用；系统更新、外接无线 USB 网卡 4.效果器：内置≥8个效果器模块（含混响、均衡、压缩等）； 5.供电：支持48V幻相供电； 6.其他：支持WIFI/有线网络控制，兼容远程平板/电脑控制。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 4 | 反馈抑制器 | 1.采用彩色液晶TFT高清显示，工作状态清晰可见，采用线性电源供电，保证供电稳定。 2.≥4路独立话筒平衡输入，各路独立提供48V幻象电源。 3.内置数字高速自适应反馈抑制电路（AFC），全自动检测现场啸叫分布点，并通过一键处理啸叫点，有效消除啸叫问题，实现高灵敏度话筒远距离高保真拾音。 4.内置自动增益控制（AGC）：系统智能电平控制技术，可以获得到清晰、持续的、信号电平无明显波动的语音信号，保持对语音的连贯和让语音易于听清楚，维持听感上的舒适性。 5.外置高低通调节控制，可随意调节语音频响范围，防止峰值输入失真，有效增加话筒拾音距离30—80CM。 6.内置数字压限器：防止突发的大信号对系统产生损坏。 7.全数字化最大限度消除回输，同时使用多个话筒时，自动适应声学环境，无需调试，快速校正功能，保证音质，减少延时。 8.频率响应：125Hz~15KHz 9.失真度：<0.1%@1KHz 10.信噪比：>90dB 11.失真度：≤0.2%@1KHz； 12.含语音/音乐双模式。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 5 | 有线会议系统主机 | 1.采用数字式音频处理传输技术，基于数字网络架构开发，内置高性能CPU处理器，处理速度更快，音质更佳。 2.同时兼并国标高品质双屏蔽8芯线和RJ45超5类（6或7类都可以）网线插口，全数字信号传输，有效抵抗干扰，传输更稳定可靠。 3.≥四路8芯线和四路RJ45网口，每个端口单独连接≥15个单元，采用闭环链接模式双向供电，并联控制和输出。 4.“T型手拉手”连接技术，系统具有自动修复功能，支持线路的“热插拔”。 5.具有高亮显示屏，单机可实现自由、申请、限制发言、主席专用等会议功能，通过显示屏设定使用各项功能。 6.具备RS232接口，且具有双向发码功能，配合摄像机、视频矩阵，可进行视像自动跟踪。 7.具有≥1路非平衡音频输出接口，具有≥2组音频信号输出端子。 8.频率响应:100Hz ~18KHz; 9.总谐波失真:≤0.1% 信噪比：≥100dB (1KHz THD1%) | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 6 | 有线会议主席单元（双咪） | 1.拾音类型：超心型电容咪（双咪）； 2.频响：100Hz-18KHz； 3.抗电磁干扰；含高亮发言灯环、ID识别；话筒具有高亮屏幕，显示话筒状态、IP地址、发言计时。 4.兼容8芯线/RJ45网口； 5.可拆装式接头连接话筒底座，可调俯仰角度，拾音距离达≥50cm。 | 1 | 支 |  |  |  |  |  |
| 7 | 有线会议代表单元（单咪） | 1.拾音类型：超心型电容咪（单咪）； 2.频响：100Hz-18KHz；抗电磁干扰； 3.含高亮发言灯环、ID 识别；话筒具有高亮屏幕，显示话筒状态、IP地址、发言计时。 4.兼容8芯线/RJ45网口。 5.可拆装式接头连接话筒底座，可调俯仰角度，拾音距离达≥50cm。 | 21 | 支 |  |  |  |  |  |
| 8 | 电源时序器 | 1.输出通道：≥8路； 2.额定输出电流：≥30A； 3.单通道负载：≥16A；开关间隔：1-2秒； 4.兼容国标/美标/欧标插座。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 9 | 木质机柜 | 1.材质：实木/多层夹板； 2.高度：0.8-1.0米； 3.结构：含散热孔、固定层板； 4.颜色：黑色/深棕色（可选）。 | 1 | 台 |  |  |  |  |  |
| 10 | 音响线 | 专业无氧铜音响线，抗干扰，工程级。 | 100 | 米 |  |  |  |  |  |
| 合计 |  | 大写： 小写： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

- 供应商名称（加盖公章）：

- 日期：